PHỤ LỤC III

YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CẤP XÃ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2025/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

| STT | Tên gọi | Yêu cầu kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | - Kết nối mạng Internet. - Nguồn điện cung cấp: +Nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế: U= 90V - 240V/50HZ; + Có đầu chờ để lắp nguồn điện một chiều (khi mất điện) có hiệu điện thế: U-12V - 24V; - Rơle bảo vệ thiết bị điện khi hiệu điện thế U< 90V hoặc U >240V; mất pha, đứt dây trung tính… - Tổng công suất ra loa: Từ 50W - 120W. - Thu được nội dung phát của đài phát thanh, truyền thanh 02 cấp (trung ương, cấp tỉnh). | Trường hợp các thiết bị thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan có thẩm quyền thực hiện quản lý chất lượng theo quy định tại Thông tư số 29/2025/TT-BKHCN ngày 13/11/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ. |
| 2 | Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình | Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay gồm: - Ổ cứng SSD: tối thiểu 500G; - Ram: tối thiểu 8G; - Chip: tối thiểu Core i5 hoặc tương đương; - Cổng kết nối Internet và các thiết bị liên quan kèm theo. |  |
| 3 | Micro | Chất lượng âm thanh rõ ràng |  |
| 4 | Loa truyền thanh | Công suất tối thiểu từ: Từ 25 - 30W/loa. |  |
| 5 | Các thiết bị, vật tư khác | - Cột treo loa. - Dây chống sét ở cột treo loa thiết bị chống sét. - Bộ lưu điện (UPS) hoặc pin năng lượng mặt trời dự phòng (nếu có). - Đảm bảo quy định chuyên ngành về an toàn điện, an toàn xây dựng; quy định về tiếp đất, chống sét… |  |